邹区综合治理服务中心市政改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

邹区综合治理服务中心市政改造工程，位于邹区卜弋桥，本招标工程内容包括围墙、道路沥青面层摊铺、景观石材路面、原花坛更换为侧石围边、雨污水管道重做、凉亭出新、交通标线、绿化移植修剪、电气、路灯及室外消防水、围墙以及附属的土方工程等等。

二、工程编制范围 设计图纸及工程量清单范围内的全部工程。

三、编制依据

- 委托方提供的设计图纸、设计回复；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013) ；

- 2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014版《江苏省安装工程计价定额》；

- 常建[2014]279号文“关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知”；

- 苏建价(2014)448号文 省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；

- 苏建价[2016]154号文“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；

- 常建[2016]94号文“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等规范、文件和要求进行编制；

- 常建[2017]103号文“关于进一步规范全市建设工程招投标相关工作的通知”；

- 常建[2019]1号文“关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知”；

- 苏建函价[2019]178号文“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；

- [2019]第19号文省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告；

- 常住建[2020]99号关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》的通知；

- 其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

四、编制说明

- 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 土方工程:投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求等因素自行考虑场回填土方场内运输、归堆，回填土土源、外购、运输方式和运距、各单位工程间的运输距离、运输条件及各种干扰等所有因素后自行报价。所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。无论清单特征是否描述，所有土方的场内运输费用必须包含在清单的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。土方开挖的放坡系数和工作面宽度按现行清单规范执行，土壤类别、挖土深度、开挖方式（含人工配合及修坡）等，由投标人自行考虑。

- 本工程土方开挖前首先摸排清楚地下管线情况，制定合理的开挖方案，以免危及相邻管线、构（建）筑物的安全。基坑和沟槽开挖时，应严格控制机械挖土标高，严禁超挖，并适时采用人工挖除。投标人必须充分考虑各种相关费用并包含在相应投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

- 综合单价中土方外运包含挖土及装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、城管部门的手续费）等所有相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

- 本工程回填土方利用场内堆土回填。

- 本工程除清单特征注明不含土源以外，所有回填清单，均应包含回填材料的采购、场内及场外运输、装卸等全部工作内容。

- 本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标人应按此要求报价。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。本工程（除土建工程外）所有现浇砼构件和预制构件的模板均包含在相应的砼清单项目中，相应费用应由投标人在报价时自行考虑，结算时不再另行计取模板制作安拆费用；土建工程中的现浇构件模板和预制砼构件模板，在措施项目中列项。投标人根据设计图纸和施工方案，自行考虑模板的材料、型式、支模高度、构件造型（包括各种平面造型、立面造型）等各种因素，自行考虑现浇砼构件和预制砼构件的模板费用，结算时不作任何调整。

- 本工程所有现浇砼构件或预制砼构件清单项目，除清单特征明确描述不含钢筋以外，均包括所有现浇砼及预制砼构件钢筋。

- 本工程中的钢筋综合报价，各种连接方式（如焊接、搭接、机械连接等）综合考虑在分部分项综合单价内（不另行计量），投标人应根据设计图纸和施工规范、施工方案自行报价。

- 本工程中各种混凝土垫层、基层须按设计要求设置施工缝、伸缩缝、变形缝、沉降缝等工作内容，投标人应根据设计图纸、施工规范及施工方案自行考虑投标报价，无论清单中是否描述，投标人都应将该费用包含在相应清单项目的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。

- 投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑材料和机械设备的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法和运输设备，并在投标报价中充分考虑相应的场内场外运输费用，本工程所有材料设备的场内场外运输费用，结算时均不另行计算也不作任何调整。

- 拆除工程（含沥青砼铣刨）：拆除、拆除所需的锯（切）缝、场内归堆及堆场、场内运输等均包含在综合单价中，结算时不另行计算也不作任何调整。管道、构筑物的拆除体积均按净体积计量。

- 所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”、施工便道等），投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据甲方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。

- 扬尘污染防治增加费，按常建[2019]1号文计算。施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他扬尘方面的相关规定，在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用。投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台、喷淋降尘系统、雾炮车、临时绿化等措施，并在施工过程中严格执行扬尘染污、扬尘控制的相关规定，相关费用已在安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）中计列，其他扬尘控制及防治费用由投标人自行考虑，结算时不再另行计算也不作任何调整。

- 总价措施项目清单中的安全文明施工费（含基本费、市级标化增加费及扬尘污染防治增加费）为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的费率计取不得调整，结算时按相关文件规定计取。

- 其他项目清单中的暂列金额为不可竞争费。

- 本工程执行一般计税。规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率。

- 本工程已按《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）计算建筑工人实名制费用，建筑工人实名制设备由承包方自行提供，相关费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时费率不作任何调整。

- 本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

- 投标人有义务保证施工场地、管道在质保期、尤其是汛期内的畅通、无险情，相关费用在投标报价中考虑，不另计量。

- 投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单错项、漏项为由要求新增措施项目。

- 本工程施工期间，做好周边原有设施的成品保护工作，不得对原有的排水、电力、燃气等系统造成损坏，如投标人对原有设施造成损坏，必须原样恢复或向相关承包方承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

- 投标人须充分考虑施工范围内可能涉及的其他标段、其他项目（如其他市政项目施工、其他专业管线的施工、本工程施工范围内或附近开发项目的施工等等）的交叉施工影响，如因其他施工方对本工程范围内已完成部分造成损坏，由承包人自行恢复及向相关责任人进行索赔；如本承包人对其他承包方已完成的部分工程造成损坏，必须原样恢复或向相关承包方承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

- 投标人必须按建设单位要求，充分配合所涉及到的其他标段的施工，如因本标段责任（如未能按建设单位要求的时间节点提供其他标段施工所需要的作业面、因本标段施工导致其他标段无法按建设单位要求的工期和质量如期完工等）对其他标段施工造成不良影响，所生产的一切不利后果和责任，均由承包人自行承担。

- 本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

- 本工程的施工围档、便道、排水不单独列项，相关费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不任何调整。

- 投标人须自行考虑因新型冠状病毒疫情所产生的额外费用和其他风险，并将其包含在投标报价中，结算时不另行计算也不做任何调整。

- 施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单特征描述与设计图纸描述不一致时以工程量清单特征描述为准，但应符合设计规范、设计说明以及其他现行规范规章的相关要求。

- 拆除的建筑垃圾必须全部外运，拆除及运输方式、运距及处置自行考虑；道路拆除后应回填并对场地进行平整，直至满足新建建筑物施工条件。如新建建筑物施工时遇到地下障碍物（道路原址范围内），该障碍物拆除、清理等所有费用，不另行计量；

- 拆除道路时土方翻挖综合考虑在拆除道路综合单价中，结算时不调整。

- 拆除作业现场实行全封闭管理，施工现场必须设置封闭的围护围拦及相应安全警示设施。

- 模板结算原则：按模板与现浇砼构件的接触面积计算；塑料垫块、采用模板品种不同所增加的费用含在相应的综合单价内，结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。

五、市政、绿化工程编制说明

- 凉亭出新按项包干，投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际情况平衡报价，结算时不另行增加费用。

- 花岗岩铺装地面，饰面材料的规格（含厚度、平面尺寸、面层处理方式等）、材质、颜色均综合考虑，投标人须充分考虑饰面材料的价格风险，并将其包含在投标报价中，结算时不作任何调整。

- 本工程涉及石材饰面（含花岗岩侧石、平石）的综合单价中应包括石材的开采、加工（含异形或弧形加工、切割或异形切割、磨边、倒角及阴阳角处理、抽槽、开孔等）、面层处理（如抛光、毛面、荔枝面、做旧、雕刻等）、运输、防护、铺贴及六面防渗、泛碱处理及防腐处理、辐射性检测、石材处理剂、刷背胶、贴纤维网格布等一切工作内容。异形或弧形部分不单独计量（直线型和弧型综合考虑），其所需增加的费用包含在综合单价内，在报价时综合考虑，结算不再另外计算。

- 绿化工程分部分项单价包含：苗木采购、场内外运输、挖坑、种植及反季节种植、种植土加基肥、机械上力、土壤有机肥、草炭土或泥炭土、绿化用地的精平、渗水试验、场内运输、绿化用地的精平、管养期内养护（修剪、治虫、浇灌、施肥、补栽、更换、水电等）、不需改造地形种植区域深翻50cm换填满足绿化种植要求、管理费、利润等所有内容，结算时综合单价不调整。绕杆、支撑在单价措施项目中列出清单子目。

- 移植乔木，含起挖、运输(运距综合)、栽植、养护24个月，相关费用在投标报价中考虑，结算时不另行增加费用。

- 本工程所有苗木种植均应符合图纸中绿化施工说明的要求，养护期24个月。成活率考核内容包含树形完整、形态优美。

- 本工程所有苗木均为精品苗，苗木规格（如冠径、高度等）均为修剪后规格。

- 苗木验收标准：胸径是指乔木离地面1.2m处的直径，地径指小乔木或灌木离地面30cm处树干的平均直径，高度是指苗木经过常规处理后的自然高度，蓬径是枝冠正投影的正交直径平均值。苗木规格以修剪后树冠、净球尺寸为验收标准。除列出区间外，均为本数及以上。有明确规定的按设计要求执行，设计未明确规定的按《江苏省城市园林绿化植物技术规定（试行）》的要求和建设单位要求执行。

六、安装工程编制说明

- 编制范围：室外供电电缆、室外市政给水、室外消火栓系统、周界报警系统。

- 本工程所选设备、材料必须满足与产品相关的国家标准。

- 各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 清单内电气埋地配管，综合单价已包含挖土、回填费用。

- 所有涉及消防的设备、材料，均需满足消防验收要求。

- 除列明的调试外，其他各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。

- 所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

- 各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。

- 投标单位需自行踏勘现场，如有影响施工费用项目请自行考虑在总价内。

- 施工时需对周围环境（如地面、草坪等）进行保护，如有损坏或改变，施工单位需恢复原样，费用由施工单位承担。

- 主要材料备选品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电力电缆、控制电缆 | 江南、远东、上上 |  |
| 2 | 水管 | 国标 |  |
| 3 | 电缆保护管 | 国标 |  |
| 4 | 电箱元器件 | ABB、西门子、施耐德 |  |

江苏城建校工程咨询有限公司

2021年1月29日